Общество с ограниченной ответственностью

«Строительная Компания «Гидрокор»

Действующий член СРО А «Объединение проектировщиков»

Заказчик: ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС»

Объект:	«Реконструкция полигона ТБО в районе д. Калитино Волосовского района Ленинградской области с подъездной автодорогой»

Адрес:	Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское  поселение, в районе д.Калитино, кадастровый номер 47:22:0645001:1

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, кадастровый номер 47:22:0645001:98

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, кадастровый номер 47:22:0645001:99

Проектная документация

Раздел 3 «Архитектурные решения»

132/18-02-АР

Том 3

Санкт-Петербург

2019

Общество с ограниченной ответственностью

«Строительная Компания «Гидрокор»

Действующий член СРО А «Объединение проектировщиков»

Заказчик: ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС»

Объект:	«Реконструкция полигона ТБО в районе д. Калитино Волосовского района Ленинградской области с подъездной автодорогой»

Адрес:	Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское  поселение, в районе д.Калитино, кадастровый номер 47:22:0645001:1

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, кадастровый номер 47:22:0645001:98

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, кадастровый номер 47:22:0645001:99

Проектная документация

Раздел 3 «Архитектурные решения»

132/18-02-АР

Том 3

| Изм. | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Генеральный директор                                                        О. И. Гладштейн

Главный инженер проекта                                                  С.П. Муравьёва

Санкт-Петербург

2019

| Обозначение | Наименование | Стр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 132/18-02-АР.С | Содержание тома | 3 |  |
| 132/18-02-АР-СП | Состав проекта | 4 |  |
| 132/18-02-АР.ТЧ | Текстовая часть | 5 |  |
| 132/18-02-АР.ГЧ | Графическая часть |  |  |

Содержание тома

Состав проектной документации и инженерных изысканий

| № тома | Обозначение (шифр) |  | Наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23/10-17-02-ПЗ |  | Раздел 1. Пояснительная записка. |  |
|  | МК.74.00 |  | Раздел 1. Поясн.записка. Технический паспорт АБК |  |
| 2 | 23/10-17-02-ПЗУ |  | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| 3 | 23/10-17-02-АР |  | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 4.1 | 23/10-17-02-КР.ТЧ |  | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Текстовая часть |  |
| 4.2 | 23/10-17-02-КР.ГЧ |  | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Графическая часть |  |
|  | 23/10-17-02-ИОС5 |  | Раздел 5.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях иженерно-тех .обеспечения, перечень инженерно-тех. мероприятий, содержание технологических решений |  |
| 5.1 | 23/10-17-02-ИОС1 |  | Подраздел а) Система электроснабжения. |  |
| 5.2 | 23/10-17-02-ИОС2 |  | Подраздел б) Система водоснабжения. |  |
| 5.3 | 23/10-17-02-ИОС3 |  | Подраздел в) Система водоотведения. |  |
| 5.4 | 23/10-17-02-ИОС4 |  | Подраздел г) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. |  |
| 5.5 | 23/10-17-02-ИОС5 |  | Подраздел д) Сети связи. |  |
| 5.7 | 23/10-17-02-ИОС7 |  | Подраздел ж) Технологические решения. |  |
| 6 | 23/10-17-02-ПОС |  | Раздел 6. Проект организации строительства. |  |
| 8.1 | 23/10-17-02-ПМООС.ТЧ |  | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Текстовая часть |  |
| 8.2 | 23/10-17-02-ПМООС.ПР |  | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Приложения. |  |
| 9 | 23/10-17-02-ПБ |  | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |
| 10 | 23/10-17-02-ЭЭ |  | Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |
| 11 | 23/10-17-02-СМ |  | Раздел 11. Смета на строительство объекта капитального строительства |  |
| 11.1 | 23/10-17-02-ОБЭ |  | Раздел 11.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства |  |
| Инженерные изыскания |  |  |  |  |
| Шифр |  | 41/18-И-ИГИ | Тех. отчет по инженерно-геологическим изысканиям |  |
|  |  | 41/18-И-ИЭИ | Тех. отчет по инженерно-экологическим изысканиям |  |
|  |  | 41/18-И-ИГМИ | Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям |  |
|  |  | 04/10 | Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям |  |

Содержание

| № | Наименование | Стр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав исполнителей | 6 |
| 2 | Общая часть | 7 |
| 3 | Архитектурные решения | 9 |
| 3.1. | Карты складирования отходов | 9 |
| 3.2 | Административно-бытовой корпус (АБК) | 10 |
| 3.3 | Навес для техники | 14 |
| 3.4 | Контрольно-пропускной пункт | 16 |
| 4 | Запись главного инженера проекта о соответствии нормативным документам | 17 |
| 3 |  |  |
|  | Приложения |  |
| А | Лист регистрации изменений |  |
| Б | Паспорт АБК с КПП шифр МК.74.00 |  |
|  | Графическая часть |  |
| Л.1 | План навеса для техники |  |
| Л.2 | Фасады навеса для техники |  |
| Л.3 | Разрез 1-1 |  |
| Л.4 | Схема фундаментного основания |  |

- Состав исполнителей

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | Муравьёва С.П. |  |
| Главный специалист | Теплов А.Б. |  |
| Н. контр. | Маслова Е.Н. |  |

- Общая часть

Раздел 3 «Архитектурные решения» в составе проектной документации на строительство объекта «Реконструкция полигона ТБО в районе д. Калитино Волосовского района Ленинградской области с подъездной автодорогой»  по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Калитинское сельское  поселение, в районе д. Калитино разработан:

- ООО "СК "Гидрокор" - генпроектировщик;

- ООО "ЭЛМАКО" - административно бытовой корпус (АБК)

Целью проектирования является создание современного, высокорентабельного предприятия, предназначенного для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТКО от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания, уличного, садово-паркового, строительного мусора, а также строительных и промышленных отходов 4,5 класса опасности.

Основное функциональное назначение полигона – складирование и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) и приравненных к ним отходов.

Перечень основных документов, используемых для разработки раздела:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г.  № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ с изм. 2014г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»,

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

- СП 29.13330.2011 «Полы»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

- СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий»

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для нужд и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

В соответствии с Законом «О техническом регулировании» все изделия, материалы и оборудование, применённые в проекте, имеют сертификаты соответствия.

Инфраструктура объекта.

А. Объекты основного производственного назначения

Участок для складирования непригодных для переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и приравненных к ним отходов в составе:

- Новый участок складирования и захоронения ТКО;

- Существующий (реконструируемый) участок складирования ТКО.

- Площадка для складирования грунта изоляции;

- Мобильная сортировочная линия;

Б. Объекты подсобного и вспомогательного назначения

- Контрольно-пропускной пункт (КПП);

- Дизельный генератор

- Административно-бытовой комплекс (АБК);

- Навес для техники

- Стоянка легкового автотранспорта;

- Площадка для а/транспорта с ТКО, непрошедшего радиационный контроль;

- Открытая стоянка спецтехники;

- Пруд-регулятор;

- Локальные очистные сооружения (ЛОС);

- Накопительная емкость для хозяйственно-бытовых стоков;

- Колодец контроля уровня фильтрата;

- Резервуары хранения воды для противопожарных нужд;

- Автовесы бесфундаментные;

- Дезинфекционный барьер;

- Контрольно-наблюдательные скважины;

- Щит для противопожарного инвентаря;

- Площадка ТБО;

- Ограждение территории;

- Ворота распашные (2 сооружения);

- Шлагбаум ( 2 сооружения).

3. Архитектурные решения

Приведены архитектурные решения по объектам основного производственного назначения:

- Карты складирования отходов;

и основных объектов подсобного и вспомогательного назначения:

- Административно-бытовой корпус

- Навес для техники

Остальные сооружения подсобного и вспомогательного назначения либо заглублены ниже глубины промерзания, либо покупные изделия комплектной поставки.

3.1 Карты складирования отходов

Технологическая схема производства предусматривает приём, размещение, уплотнение и изоляцию твёрдых бытовых и отдельных видов промышленных отходов на картах полигона и сопутствующие вспомогательные операции.

Все мусоровозы при въезде на объект будут проходить дозиметрический контроль и затем разгружаться на картах. Отходы после уплотнения механизированным способом захораниваются в карты. Участок размещения отходов площадью 3.5 га (по контуру верхней бровки внутреннего откоса) занимает большую часть территории полигона. Вокруг участков складирования и захоронения устраивается ограждающая дамба. Участок складирования был поделен на две карты, разделенных центральной дамбой. Возвышение гребня дамбы над днищем карт складирования отходов составляет 2м. Заложение внешних откосов дамб – 1:2.5, внутренних 1:3. Заполнение карт осуществлялось поочередно с образованием единого террикона складирования.

3.2 Административно-бытовой корпус (АБК)

3.2.1 Описание внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации

Административно-бытовой корпус – быстро возводимое временное  строение модульного типа со встроенными сантехническими помещениями, состоящее из отдельных модулей, изготовленных в производственных условиях.

Объект предназначен для временного нахождения в нём людей в процессе осуществления офисного делопроизводства, а также для удовлетворения их хозяйственно-бытовых нужд. Административно-бытовой корпус, совмещённый с КПП представляет собой одноэтажное модульное здание комплектной поставки, сблокированное из 6 модулей. В нём располагаются бытовые помещения для служащих: мужские и женские раздевалки, душевые, туалеты, комната приёма пищи, помещение охраны, весовая-диспетчерская, кабинеты, насосная.

Расчёт бытовых помещений выполнен на основании СП 44.13330.2011 Административные  и бытовые здания.

Душевые:

группа производственных процессов «2г» расчётное число человек на одну душевую сетку 5 человек по СП 44.13330.2011 *таблица 2*

12 : 5 = 2.4; принимаем 3 душевые (мужск.)

2 : 5 = 0.4; принимаем 1 душевая ( женск.)

Краны:

группа производственных процессов «2г» расчётное число человек на один кран 20 человек по СП 44.13330.2011 *таблица 2*. Во время пересменки в раздевалке встречаются 24 человека мужчин и 4 человека женщин. Соответственно :

24 : 20 = 1.4; принимаем 2 крана (мужск.)

4 : 20 = 0.2; принимаем 1 кран (женск.)

Расчёт унитазов

Количество мужчин во время пересменки 24 человека. По СП 44.13330.2011 *таблица 3* на единицу оборудования – 45 человек.

24 : 45 = 0.53; принимаем 1 шт.

Количество женщин во время пересменок 4 человека. По СП 44.13330.2011 *таблица 3* на единицу оборудования – 30 человек.

4 : 30 = 0.13; принимаем 1 шт.

Гардеробные чистой и грязной одежды принимаются раздельными, по 24 шкафчика для мужчин и 6  шкафчиков для женщин.

3.2.2 Обоснование принятых объёмно-пространственных и архитектурно-художественных решений

Объёмно-пространственное решение АБК отвечает его функциональному назначению и имеет ярко выраженные черты промышленной архитектуры. Внутреннее пространство подчинено функциональному назначению здания. Это придаёт зданию особые черты, отличающие его от гражданских зданий и требует иных средств художественной выразительности.

3.2.3 Описание  и обоснование использованных композиционых материалов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

Архитектурные приёмы, использованные при проектировании, продиктованы следующими обстоятельствами:

- Назначением здания – для временного нахождения в нём людей в процессе осуществления офисного делопроизводства, а также для удовлетворения их хозяйственно-бытовых нужд,

- Основными характеристиками здания – отдельно стоящее, одноэтажное.

Объёмная композиция здания рассчитана на зрительное восприятие с четырёх сторон. Главные фасады здания выразительные и имеют лаконичные формы. Интерьеры помещений отражают их функциональное назначение.

3.2.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Во всех помещениях, принятые проектом отделочные материалы, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и нормам пожарной безопасности, предъявляемым к помещениям согласно их назначения.

Основание модуля

Основание модуля образовано из следующих элементов:

- силовой (несущий) каркас: профильная труба 100х100х4мм;, 100х50х4мм.

- встроенный каркас: калиброванный брус 95х45мм в два слоя (уровня);

- наружная обшивка: оцинкованный профильный лист С8, толщина 0,5мм;

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2;

- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве внутри

основания суммарной толщиной 200 мм: Paroc Extra 34кг/м3;

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2;

- пол основания: ЦСП 20 мм + ЦСП 10мм;

- напольное покрытие: коммерческий гомогенный линолеум, проклеен по

всей площади;(Во всех помещениях)

- плинтус: пластиковый.

Стены модуля

Стены модуля образованы из следующих элементов:

- силовой (несущий) каркас - набор вертикальных металлических стоек

между основанием и кровлей: профильная труба 100х100х4мм;

- встроенный каркас: деревянный бруск: 145х45мм, 95х45мм, 95х20мм;

- наружная обшивка: оцинкованный профильный лист С10(GL), толщина

0,7мм c порошковой окраской;

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2;

- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве между

внутренней и наружной обшивкой суммарной толщиной: 150мм – наружные

стены, 100 мм – внутренние стены, 50мм - перегородки: Paroc Extra 34кг/м3;

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2;

- черновая отделка: ВГКЛ Стронг 15мм;

- финишная отделка: СМЛ 10,0 мм.

Кровля модуля

Кровля модуля состоит из следующих элементов:

- силовой (несущий) каркас: профильная труба 100х100х4мм; 100х50х4мм

- встроенный каркас: деревянные бруски: 145х45мм, 95х45мм, 95х20мм;

- наружная обшивка: фанера, толщина 12 мм;

- кровельный материал: наплавляемая кровля Технониколь Биполь ХПП + Биполь ХКП сланец серый

- ветро-, влагозащитная мембрана: "Изоспан АМ" 110 г/м2;

- теплоизоляция, расположенная в свободном пространстве между

внутренней и наружной обшивкой суммарной толщиной: 150мм: Paroc Extra 34кг/м3;

- пароизоляция: "Изоспан С" 70 г/м2.

Дополнительная кровля

Конструкция дополнительной кровли:

- кровельный оцинкованный лист НС-35 0,7мм с порошковой окраской.

- доска 100х25мм с обработкой огнезащитным составом.

- доска 100х40мм, с обработкой огнезащитным составом.

Потолок

- Потолок модуля состоит из следующих элементов:

- черновой потолок: подшивной из листов ГКЛО 12,5мм;

- финишный потолок (монтируется во время сборки Комплекса):

Типа "Армстронг" 600х600, белый, Rockfon Lilia A24

Наружные двери:

Стальная дверь «Сатурн»: 1030х2100 стальная, утеплённая, замок/завёртка, доводчик Dorma – 5 шт.

Внутренние двери:

990*2090 (925*2040), гладкие с притвором (Olovi) , доводчик, замок – 3 шт.

890*2090 (825*2040), гладкие с притвором (Olovi), замок, упор, 7 шт.

790*2090 (725*2040), гладкие с притвором (Olovi), замок, упор, 8 шт.

790*2090 (725*2040), гладкие с притвором (Olovi), завертка, упор, 2 шт.

690*2090 (625*2040), гладкие с притвором (Olovi), завёртка, упор, 2 шт.

Окна:

ПВХ IVAPER 70, двухкамерный стеклопакет 4-12-4-16-4 мм, алюм.наличник 30 мм.

2000*1200, створка 900 мм поворотно-откидная, микропроветривание – 7 шт;

2000*500, створка 900 мм поворотно-откидная, микропроветривание -2 шт;

Интерьерное окно 2000*1200 (2 сдвижные створки h =450 мм) 1 шт.

Защитные конструкции: противомоскитная сетка – 9 шт.

Интерьерные тканевые жалюзи – 9 шт.

3.2.5 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

Проектом не предусмотрено размещение помещений, требующих выполнить защиту от шума и вибрации.

3.2.6 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров

Интерьеры и принятые проектом отделочные материалы отражают функциональное назначение помещений. Использование в интерьере помещений отделки различной цветовой гаммы позволяет создать благоприятный «цветовой климат», что является важным эргономическим компонентом среды, формирующим эмоции человека.

3.2.7 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Архитектурно-планировочные решения, принятые проектом, не предусматривают помещений с постоянным пребыванием людей.

Оценка естественного освещения помещений не требуется.

3.2.8 Технико-экономические показатели объекта

- Размеры комплекса ( Д х Ш) – 19.85 х 12 м

- Площадь комплекса  – 238.5 м2

- Количество этажей – 1

- Количество модулей в комплексе  – 6

- Строительный объём – 994.6 м3

3.2.9 Пожарно-технические характеристики

- Степень огнестойкости – V

- Класс конструктивной пожарной опасности – C3

- Класс функциональной пожарной опасности –Ф4.3

- Категория здания - Д

3.3 Навес для техники

3.3.1 Описание внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации

Навес для хранения техники представляет собой одноэтажное каркасное здание  открытого типа с ограждающими конструкциями из профилированного настила. По длинным сторонам навеса площадь открытых проемов более 50 % общей наружной поверхности сторон.

Навес предназначен для стоянки техники, используемой при эксплуатации полигона. Производство ремонтных работ не предусмотрено.

Кровля – односкатная; покрытие – профилированный настил.

Пол – монолитная ж/б конструкция.

Оконные проёмы отсутствуют.

Стены выполнены из металлических колонн, обшитых профилированным настилом.

3.3.2 Обоснование  принятых объёмно-пространственных и архитектурно- художественных решений

Объёмно-пространственное решение навеса для техники отвечает его функциональному назначению и имеет специфические черты промышленной архитектуры. Это придаёт зданию особые черты, отличающие его от гражданских зданий, и требует иных средств выразительности.

Лаконичная композиция фасадов здания выражается в укрупнении формы, устранении мелких членений, упрощении фасада.

3.3.3 Описание и обоснование использованных композиционных приёмов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

Архитектурные приёмы, использованные при проектировании, продиктованы следующими обстоятельствами:

- Назначение здания – расположение пресс-компактера;

- Основными характеристиками здания – отдельно стоящее, одноэтажное.

Объёмная композиция здания рассчитана на зрительное восприятие с четырёх сторон. Фасады имеют лаконичные формы.

Интерьер помещения отражает их функциональное назначение. Назначение помещения не требует нормативного естественного освещения.

3.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Существующее здание гаража для техники  не имеет внутренней отделки.

3.3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

Архитектурно- планировочные решения не предусматривают помещений с постоянным пребыванием людей.

Оценка естественного освещения помещения не требуется.

3.3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

Не предусмотрено размещение помещений, требующих выполнить защиту от вибрации и шума.

3.3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров

Здание навеса для техники  не имеет внутренней отделки.

3.3.8 Технико-экономические показатели объекта

- Площадь застройки – 238,5 м2

- Общая полезная площадь – 206,9 м2

- Строительный объём здания – 994,6 м3

- Количество этажей – 1

- Общая площадь здания – 227,17 м2

3.3.9 Пожарно-технические характеристики

- Степень огнестойкости – V

- Класс конструктивной пожарной опасности – С3

- Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2

- Класс категории о взрывопожарной опасности – В2

3.4 Контрольно-пропускной пункт (КПП)

Контрольно-пропускной пункт представляет собой одноэтажное модульное здание комплектной поставки размерами

3000мм х 3000мм х 3080мм (Д x Ш x В).

Модуль обладает V степенью огнестойкости, согласно СНиП 21-01-97.

Класс конструктивной пожарной опасности С3 согласно СНиП 21-01-97.

Контрольно-пропускной пункт предназначен для размещения диспетчера полигона в рабочее время и службы охраны полигона в вечернее и ночное время.

Наружная цветовая  гамма - RAL 1015.

- Запись главного инженера проекта о соответствии проекта нормативным документам

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта	______________

Приложения

- Приложение А. Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |

Графическая часть